| - 鸽会常见问题解决方法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 组件 | 现象 | 原因 |  | 解决方法 |  | 备注 |
| 串 口 | 不 存 在 或 占 用 | 无连接或连接不牢固 |  | 检查连接。 |  |  |
|  |  | COM口设置错误 |  | 系统设备管理器查看实际存在的串口，然后在软件下选择相对应的COM口。 |  | 端口 |
|  |  | USB转串口不稳定，或电脑USB口供电不稳定 |  | 使用其他的USB口（COM口需重新设置），更换新的USB转串口线。 |  |  |
| 扫 描 器 | 灯 不 亮 | 无电源 |  | 检查电源设配器连接。 或换其他相同规格的电源设配器。 |  |  |
|  | 扫 描 无 反 应 | 无连接或连接不牢固 |  | 检查连接。 |  |  |
|  |  | 未激活 |  | 点击会员及赛鸽信息登记窗口 右侧“激活扫描器”。 |  |  |
|  |  | 干扰 |  | 远离干扰源，然后重新加电，激活。 |  |  |
| 主 控 器 | 连 接 不 上 | 无电源 |  | 检查电源设配器连接。 或换其他相同规格的电源设配器。 |  |  |
|  |  | 无连接或连接不牢固 |  | 检查连接。 |  |  |
|  |  | COM口设置错误 或不稳定 |  | 设置正确的COM口，见串口部分。 |  |  |
|  |  | 设备类型选择错误 |  | 系统设置\用户设置\ 控制器类型，选择你所使用的类型。 |  |  |
|  |  | 光电保护器损坏 |  | 更换新的光电保护器。 |  |  |
|  | 来 电 无 闪 烁 | 未开通来电显示 |  | 开通来电显示 |  |  |
|  |  | ADSL或其他服务干扰 |  | 去除来电显示以往的其他功能 |  |  |
|  | 无 数 据 | 会员测试数据 |  |  |  |  |
|  |  | 光电保护器损坏 |  | 更换新的光电保护器。 |  |  |
|  |  | 会员端干扰 |  | 会员电话比赛期间尽量少使用，或专线 |  |  |
|  |  | 拨号号码 或设备码错误 |  | 会员资料下修改完毕后， 再点击，比赛设置\误入数据修复。 |  |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 问题 |  |  | 解决方法 |  | 备注 |  |
| 数据合并 |  |  | 在数据管理下，用“导出本机集鸽数据”“导入分机集鸽数据”功能，(只导出交过鸽的资料) |  | 注意合并前后交鸽总数 |  |
| 无法获取IV型报道数据 |  |  | 网络设置\网络数据读取设置；选择从服务器读取GPRS报到数据，服务器选择主力服务器 |  |  |  |
| 无法获取168服务器报道数据 |  |  | 网络设置\网络数据读取设置；选择从服务器实时读取168报到数据，且按要求完成168服务器设置 |  |  |  |
| 归巢时间显示，但空距及分速为0 |  |  | 检查会员资料里经纬度是否填入，然后在司放地点设置窗口右侧填入改会员棚号，点击计算该棚号空距， |  |  |  |
| 归巢时间显示及空距，但分速为0 |  |  | 检查赛事是否设置成关赛，以及司放时间和有效归巢时间是否正确 |  |  |  |
| 会员经纬度有变，重新计算成绩 |  |  | 会员资料修改正确后，在司放地设置里重新计算空距，然后在成绩查询下输入棚号再点击重算指定会员成绩 |  |  |  |
| 因资料（传输号码或设备码）错误造成成绩无法统一排名 |  |  | 会员资料修改正确后， 点击比赛设置\误入数据修复 |  |  |  |
| 无法读取家庭控制器内成绩 |  |  | 检查是否在电脑通讯状态（II型4开关向下，III型训放状态，III+IV型电脑通讯状态）以及串口设置和串口连接是否正确牢固 |  |  |  |

  软件部分问题具体操作请参照鸽会系统用户手册